КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Схемотехника»

Тема: “Высококачественное усилительное устройство переменного тока”

Вариант № 1

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	2

  - ВЫБОР СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	3

  - ПОСТРОЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИНВЕСТИРУЮЩЕГО РЕШАЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ (РУ)3

  - СХЕМНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ НА БАЗЕ НЕИНВЕРНТИРУЮЩЕГО РУ	4

  - ПОСТРОЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ДВУХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСХЕМ	6

ОБЩИЙ ВЫВОД	8

- МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В СИСТЕМЕ

«MULTISIM»	9

  - УСИЛИТЕЛЬ С ОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСХЕМОЙ	9

  - УСИЛИТЕЛЬ С ДВУМЯ УСИЛИТЕЛЬНЫМИ ПОДСХЕМАМИ	12

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В СИСТЕМЕ «NI ELVIS»	15

  - УСИЛИТЕЛЬ НА ОДНОМ НЕИНВЕРТИРУЮЩЕМ РУ	15

3.1 УСИЛИТЕЛЬ НА НЕИНВЕРТИРУЮЩЕМ И ИНВЕРТИРУЮЩЕМ РУ	16

ВЫВОД	16

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОЩНОГО ВЫХОДНОГО КАСКАДА УСИЛИТЕЛЯ	18

  - НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВК	18

  - РАСЧЁТ ВК	20

  - МАКСИМАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ, РАССЕИВАЕМЫЕ НА ЭЛЕМЕНТАХ ВК	22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	23

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	24

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Усилитель переменного тока должен быть реализован на маломощных интегральных операционных усилителях (ОУ) с выходной мощностью не более 100 (мВт). Для обеспечения большой выходной мощности всего усилителя переменного тока, отдаваемой в нагрузку (10 – 15 (Вт)), на его выходе может быть использован выходной каскад на дискретных компонентах. Выходные транзисторы этого каскада могут устанавливаться на теплоотвод.

Таблица № 4.1

| Параметры | 1 |
| --- | --- |
| Коэффициент усиления в полосе пропускания KU | 1200 |
| Нижняя граничная частота полосы пропускания fн , Гц | 100 |
| Верхняя граничная частота fв , кГц, не менее | 17 |
| Входное сопротивление, кОм | 200 |
| Постоянное напряжение помехи на выходе, В, не более | 1,5 |
| Максимальный ток нагрузки Iн , А, не менее | 1.4 |
| Максимальное выходное напряжение Uвых , В, не менее | 10 |

В табл. 4.1 приведены значения параметров усилителя переменного тока, соответствующие варианту 1 технического задания.

  - ВЫБОР СХЕМЫ УСИЛИТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

R2

C1

R1

2

7

+15 В

DA1

6

3

Uвх

4  –15 В

Uвых

АСН1–	АСН0–

АСН0+

АСН1+

ПОСТРОЕНИЕ	УСИЛИТЕЛЯ	НА	ОСНОВЕ	ИНВЕСТИРУЮЩЕГО	РЕШАЮЩЕГО УСИЛИТЕЛЯ (РУ)

Рис. 4.1. «Схема инвертирующего РУ с разделительным конденсатором на входе»

Коэффициент усиления и входное сопротивление усилителя переменного тока (рис. 4.1) в полосе пропускания определяются схемными функциями инвертирующего РУ:

KUи  Uвых

Uвх

  R2 ;

R1

Rвх. и  Uвх

Iвх

 R1 .

Для заданных техническим заданием параметров

(кОм) определяем:

R1 = 200 (кОм),

KU 1200

и	Rвх = 200

R2 = KUR1 = 1200 · 200 (кОм) = 240 (МОм)

Вывод:

По результатам, полученным входе вычислений получаем, что R2 = 240 (MOм), что значит одно из его сопротивлений превышает значение 10 (МОм), то считаем, что данная схема нам не подходит и следовать ее дальше не имеет смысла.

  - СХЕМНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ УСИЛИТЕЛЯ НА БАЗЕ НЕИНВЕРНТИРУЮЩЕГО РУ

R1

R2

C2

2

7 +15 В

DA1

C1

6

3

4 –15 В

Uвх

R3

Uвых

Рис. 4.3. «Схема усилителя переменного тока на базе неинвертирующего РУ»

Коэффициент усиления и входное сопротивление усилителя переменного тока в полосе пропускания определяются схемными функциями неинвертирующего РУ (сопротивлением конденсаторов С1 и С2 в полосе пропускания в первом приближении можно пренебречь):

KUни  Uвых

Uвх

 1  R2 ;

R1

Rвх. ни  Uвх

Iвх

 R3 .

Принимаем Rвхни ≈ R3 = 200 (кОм)

Принимаем ёмкость конденсатора C1 = C2 = 1 (мкФ)

находим:

R1 =  = 12⋅3.14⋅100⋅10-6 = 3,98 (кОм)

R2 = (KU - 1) ⋅ R1 = (1200 – 1) ⋅ 3980 = 4772020 (Ом) = 4,77 (MОм)

Далее находим граничную частоту ОУ:

fср = |KU| fв = |1200| · 17 · 103 = 20,4 (МГц)

Вывод:

Замечу, что значения приведённые в таблице и получившие в ходе вычислений различный,  так как полученные результаты частота усилителя в расчетах =  20.4, когда в данных из таблицы  17,  что не точно, будем проверять данные в системе Multisim.

  - ПОСТРОЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ДВУХ УСИЛИТЕЛЬНЫХ ПОДСХЕМ

R1

R2

R5

2

7 +15 В

7 +15 В

C2

2

C1

6

R4

6

3

4

DA1

–15 В

3

DA2

4 –15 В

Uвх

R3

Uвых

Рис. 3.1. «Схема усилителя переменного тока»

От недостатка усилителя рис. 4.3 свободна схема усилителя переменного тока, представленная на рис. 3.1. Этот усилитель состоит из двух усилительных подсхем: входная подсхема реализуется на неинвертирующем РУ (DA1; R1; R2; R3; С1), что позволяет обеспечить большое входное сопротивление усилителя переменного тока; выходная подсхема представляет собой инвертирующий РУ (DA2; R4; R5; С2) и

используется для получения высокого коэффициента усиления	KU

усилителя. В полосе пропускания

всего

KU = KUниKUи = 1+R2R1 -R5R4

Принимаем ёмкость конденсаторов C1 = C2 = 1 (мкФ)

Нижняя граница частоты полосы пропускания усилителя переменного тока (рис. 3.1) определяется соотношением:

Находим:

= 12⋅3.14⋅100⋅10-6 = 3,98 (кОм)

Так как необходимо распределить коэффициент усиления	на две усилительные подсхемы:

KUНИ = KUИ =  = √1200 = 34,64

Rвх = R3 = 200 (кОм) (для обеспечения сопротивления 200 (кОм))

Принимаем R1 = 1 (кОм)

R2 = ( - 1) ⋅ R1 = (34,64 - 1) ⋅ 1 = 33,64 (кОм)

Определяем R5 = KUИR4 = 33,64 · 3,98 = 133,88 (кОм)

Далее находим граничную частоту операционного усилителя:

fср = |KU | fв = |34,64| · 17 · 103 = 588,88 (кГц)

Вывод:

Мы можем заметить, что данные, полученные в ходе расчетов нам, подходят, но окончательный ответ будет после построение в системе Multisim.

ОБЩИЙ ВЫВОД:

Было рассмотрено 3 задания в данном проекте:

1)  Однокаскадный	инвертирующий	усилитель – в данном задании потребовался высокий коэффициент усиления (1200) и большое входное сопротивление (200(Ком), что привело к тому, что сопротивление в цепи обратной связи получилось большим, что в итоге нам дает не реализуемость данной схемы.

2)  Однокаскадный     неинвертирующий усилитель - в данном задании, по расчетам, нам потребуется усилитель с большей граничной частотой, но все-таки данная схема реализуемая.

3)  Двухкаскадный усилитель - полностью реализуемая схема, так как по данным расчета все было допустима и не вызывало никаких вопросов и совпадала более менее с данными из таблицы.

- МОДЕЛИРОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В СИСТЕМЕ

«MULTISIM»

  - УСИЛИТЕЛЬ С ОДНОЙ УСИЛИТЕЛЬНОЙ ПОДСХЕМОЙ

Составляем модель в Multisim согласно проведенным расчетам.

Рисунок 2.1.1 «Схема рисунок 4.3, построенная в системе Mutisim.

Модель усилителя переменного тока с одной усилительной подсхемой»

На рисунке 2.1.2 показано определение коэффициента усиления усилителя в полосе пропускания по ЛАЧХ модели усилителя переменного тока с оной усилительной подсхемой на базе неинвертирующего РУ. Его значение составляет КU = 58.028 дБ.

На рисунках 2.1.3 и 2.1.4 показано определение соответственно верхней и нижней граничных частот по ЛАЧХ модели усилителя тока с одной усилительной подсхемой на базе неинвертирующего РУ:

fн = 30 (Гц); fв = 1,251 (кГц)

Сравним полученные значения с данными технического задания на курсовое проектирование.

Рисунок 2.1.2 «Определение коэффициента усиления в дБ по ЛАЧХ модели»

Рисунок 2.1.3 «Определение нижней граничной частоты	по ЛАЧХ модели»

Для определения нижней граничной частоты определяем частоту для KU

– 3 (дБ) = 55 (дБ), сдвигая курсор влево. Измеренное в системе Multisim

значение fн = 30 (Гц) соответствует указанному в техническом  задании fн = 30 (Гц).

Рисунок 2.1.4 «Определение верхней граничной частоты	по ЛАЧХ модели»

Для определения верхней граничной частоты определим частоту для

KU – 3 (дБ) = 55 (дБ), сдвигая курсор вправо.

Измеренное в Multisim значение fв = 1,251 (кГц) не удовлетворяет условию технического задания fв ≥ 22 (кГц), схема не подходит.

Вывод:

Так как верхняя частота fв = 1,251 (кГц) для данной модели сильно не соответствует техническому заданию, в котором   fв ≥ 22 (кГц) можно сделать вывод, что данная схема не подходит.

Усилитель имеет сравнительно низкую частоту fв и небольшую полосу пропускания всего усилителя.

  - УСИЛИТЕЛЬ С ДВУМЯ УСИЛИТЕЛЬНЫМИ ПОДСХЕМАМИ

Построим схему рис. 2.2.1 в системе Multisim.

Рис. 2.2.1 «Схема рисунок 3.1, построенная в системе Mutisim. Модель усилителя переменного тока на базе инвертирующего и неинвертирующего РУ»

На рисунке 2.2.2 показано определение коэффициента усиления усилителя в полосе пропускания по ЛАЧХ модели усилителя переменного тока с одной усилительной подсхемой на базе двух усилительных подсхем.

Рисунок 2.2.2 «Определение коэффициента усиления в дБ по ЛАЧХ модели»

Измеренный в cиcтеме Multisim коэффициент усиления KU = 57.742 дБ не сильно отличается от найденного в предыдущем задании KU = 58.028 дБ с учётом погрешности.

На рис. 2.2.3 и рис. 2.2.4 показано определение соответственно нижней и верхей граничных частот по ЛАЧХ модели усилителя тока с одной усилительной подсхемой на базе неинвертирующего РУ:

fн = 30.517 (Гц); fв = 22.045 (кГц)

Рисунок 2.2.3 «Определение нижней граничной частоты по ЛАЧХ модели»

Для определения нижней граничной частоты определяем частоту для

KU – 3 (дБ) = 54.7 (дБ), сдвигая курсор влево. Измеренное в системе Multisim значение fн = 30.517 (Гц) соответствует указанному в техническом задании fн = 30 (Гц) с учётом погрешности.

Рисунок 2.2.4 «Определение верхней граничной частоты	по ЛАЧХ модели»

Для определения верхней граничной частоты определим частоту для

KU – 3 (дБ) = 57 (дБ), сдвигая курсор вправо.

Измеренное в Multisim значение fв = 22.045 (кГц) удовлетворяет условию fв ≥ 22 (кГц) с учётом погрешности, схема подходит.

Вывод:

Так как верхняя частота fв = 22.045 (кГц) для данной модели соответствует техническому заданию, в котором fв ≥ 22 (кГц) c учётом погрешности и нижняя частота fн = 30.517 (Гц) для данной модели соответствует техническому заданию, в котором fн = 30 (Гц) с учётом погрешности, то можно сделать вывод, схема 3.1 подходит. Данный усилитель имеет высокую частоту 𝑓в и большую полосу пропускания всего усилителя.

- ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ   ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В СИСТЕМЕ «NI ELVIS»

  - УСИЛИТЕЛЬ НА ОДНОМ НЕИНВЕРТИРУЮЩЕМ РУ

На третьем этапе проектирования проводится экспериментальное исследование усилителя переменного тока в системе NI ELVIS. Результаты этого исследования должны соответствовать результатам моделирования в системе Multisim.

Рис. 3.1.1 «Частотная и фазовая характеристики усилителя на основе одного неинвертирующего РУ»

Из частотной характеристики усилителя переменного тока известно, что, чем выше коэффициент усиления усилителя переменного тока, тем меньше у него верхняя граница частоты fв. В нашем случае, схема усилителя на одном неинвертирующем РУ не подходит. По техническому заданию значение верхней граничной частоты должно быть не меньше 22 (кГц), а схема выдает

значение 0,997 (кГц). Также невозможно получить высокие значения по коэффициенту усиления и входному сопротивлению усилителя.

3.1 УСИЛИТЕЛЬ НА НЕИНВЕРТИРУЮЩЕМ И ИНВЕРТИРУЮЩЕМ РУ

Рис. 3.2.1 «Частотная и фазовая характеристики усилителя на инвертирующем и неинвертирующем РУ»

Усилитель на инвертирующем и неинвертирующем РУ как раз обеспечивает достаточный коэффициент усиления, верхнюю и нижнюю граничную частоту. Такими образом, такой усилитель подходит под задание курсового проекта.

ВЫВОД:

ЛАЧХ данного усилителя переменного тока имеет большую, чем у усилителя переменного тока на базе неинвертирующего РУ, верхнюю граничную частоту, так как входная подсхема на базе инвертирующего РУ

позволяет обеспечить большее входное сопротивление, а выходная на базе инвертирующего РУ – высокий коэффициент усиления всего усилителя.

Схема усилителя переменного тока на базе двух усилительных подсхем позволяет обеспечить высокую верхнюю граничную частоту при высоком коэффициенте усиления.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ	МОЩНОГО	ВЫХОДНОГО	КАСКАДА УСИЛИТЕЛЯ

На четвертом этапе проектирования проводится расчет мощного выходного каскада (ВК) на дискретных компонентах, необходимого для расширения возможностей усилителя переменного тока по выходной мощности и максимальному току нагрузки.

Рекомендуемая схема (ВК) представлена на рис. 4.10. На этом же рисунке приведена часть схемы усилителя, приведенного на рис. 3.1 (DA2; R4; R5; С2), к выходу которого подключен вход ВК.

Рис. 4.10. «Рекомендуемая схема мощного выходного каскада»

  - НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВХОДНОГО КАСКАДА

Этот каскад (VT1 – VT4; R6 – R9) предназначен для получения

большого тока нагрузки:

Iн   = 1 – 1,5 (А). Интегральный операционный

усилитель DA2 серии 741 имеет максимальный ток нагрузки:

(мА), что явно недостаточно для нашего усилителя.

Iн   = 10 – 20

Входной каскад усиливает только по току. По напряжению его коэффициент передачи близок к 1 (повторитель напряжения). Действительно, транзисторы VT1 и VT3 по одному пути и транзисторы VT2 и VT4 по другому пути – каскады с общим коллектором. Эти каскады не инвертируют фазу входного сигнала и имеют коэффициент передачи по напряжению, близкий к единице.

Выходной каскад (рис. 4.10) – двухтактный каскад режима класса АВ. При положительном выходном напряжении транзистор VT3 находится в активном усилительном режиме, транзистор VT4 – в области отсечки, т. е.

практически полностью обесточен; при этом ток нагрузки

Iн течет по цепи:

положительный источник питания – коллектор – эммиттер транзистора VT3

– резистор R8 – цепь нагрузки

Rн	– общая шина. При отрицательном

выходном напряжении транзистор VT4 находится в активном усилительном

режиме, транзистор VT3 – в области отсечки; при этом ток нагрузки

Iн  течет

по цепи: общая шина – цепь нагрузки

Rн	– резистор R9 – эмиттер –

коллектор транзистора VT4 – отрицательный источник питания. Наличие двух источников питания позволяет обеспечить двуполярный диапазон изменения выходного напряжения.

Режим класса АВ создается введением транзисторов VT1, VT2. Падение напряжения  приоткрывает

транзисторы VT3 и VT4 при выходном напряжении ВК, близком к нулю. Через эти транзисторы течет некоторый начальный сквозной ток , при этом

рабочая точка транзисторов VT3 и VT4 выводится на начало линейного участка входной характеристики биполярного транзистора (рис. 4.11 – точка АВ), что минимизирует нелинейные искажения выходного напряжения ВК и всего усилителя. Резисторы R8 и R9 необходимы для ограничения сквозного тока .

Рис. 4.11. «Входная характеристика биполярного транзистора»

  - РАСЧЁТ ВК Дано:

Uвых.макс = 10 (В)

Iн. макс = 1 (А), Iэ ≈ Iк,

βмин = Iк/Iб = 100 (для всех транзисторов). β – статический коэффициент передачи по току транзистора в схеме с общим эмиттером.

Определим минимальное сопротивление нагрузки:

Rн.макс =   = 101  = 10 (Ом)

Сопротивление R6 выбираем из условия обеспечения напряжения Uвых.макс = 10 (В) при Iн = Iн.макс. В этом режиме через транзистор VT1 течёт минимальный ток Iэ1.мин. Зададимся минимальным током Iэ1.мин = 2 (мА). Более маленькое значение брать нельзя, потому что транзистор теряет усилительные свойства. При этом в цепи VT3 течёт максимальный ток:

IБЗ.макс =  = 1100 = 10 (мА) (Iкз ≈ Iэз = Iн.макс) IR6 = Iэ1.мин + IБЗ.макс = 2 (мА) + 10 (мА) = 12 (мА)

В этом режиме из II закона Кирхгофа:

Uип = UR6 +UЭБ.З + UR8 +Uвых.макс UЭБ.З = 0,8 (В), UR ≈ 0,2 (В)

UR6 = Uип - UR8 - UЭБ.З - Uвых.макс = 15 - 0,2 - 0,8 - 10 = 4 (В)

R6 = UR6/IR6 =4/0,012 = 333,333 (Ом)

Сопротивление в резисторах не более трёх значащих цифр, так как точность их изготовления – 5-10%. Округляем значение сопротивления от 333,333 (Ом) до 333 (Ом).

Аналогичным образом определим R7, R8 из условия обеспечения напряжения –UВЫХ.М = (– 10) В. IН = –IНМ = –1 (А). βмин.3 = βмин.4.

R7 ≈ R6= 333 (Ом)

IR8 ≈ Iн.макс=1 (А)

R9 = R8 ≈ UR8 / Iн.макс= 0,2 / 1 = 0,2 (Ом)

  - МАКСИМАЛЬНЫЕ МОЩНОСТИ, РАССЕИВАЕМЫЕ НА ЭЛЕМЕНТАХ ВК

Мощность рассеяния на коллекторе транзистора PK = IK UКЭ, где IK – ток коллектора, UКЭ – напряжение коллектор-эммитер.

РКЗ.макс ≈ РК4.макс ≈  = 1524*10   = 5,625 (Вт)

Транзисторы VT3, VT4 нужно устанавливать на теплоотвод, поскольку допустимая мощность рассеяния на транзисторе без теплоотвода как правило не превышает 2 - 4 (Вт).

РК2.макс ≈ РК1.макс ≈  = 152333 = 0,676 (Вт).

Транзисторы VT1 и VT2 можно использовать без теплоотвода. Определим максимальную мощность на резисторе R6 при UВЫХ = –

UВЫХ.макс

Uип = UR6макс + UЭБ.1 + UЭБ2 - UЭБ.4 - UR9 -UВЫХ.макс.

UR6макс = Uип + Uвых.макс + UЭБ.4 + UR9 - UЭБ.1 - UЭБ2 = 15 + 10 + 0,8 + 0,2 –

0,6 - 0,6 = 24,8 (Вт) ≈ 25 (Вт)

РR7макс ≈ PR6макс=  = 252333 = 1,877 (Вт)

РR9макс ≈ PR8макс=    R8 = (1)2	0,2 = 0,2 (Вт)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения данной курсовой работы были получены навыки расчёта и проектирования микроэлектронных устройств на базе системы

«Multisim» и «NI ELVIS», оформление технической документации и использования справочной литературы. Так же в ходе курсовой работы были закреплены умения, полученные на ранее изучаемых дисциплинах.

Были рассчитаны значения параметров компонентов для трёх электронных схем, на основе которых был приведён анализ в системах

«Multisim» и «NI ELVIS». Для расширения возможностей усилителя переменного тока, был реализован мощный входной каскад.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1) Андреев В. С., Бутусов Д. Н., Михалков В. А., Соколов Ю. М.

П76 Применение современных САПР в схемотехнике электронных устройств: учеб.-метод. пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 64 с.